Техническая спецификация БЦМ-59 ИСТРА 20,0 м3

- Специальный самосвальный кузов с фиксированными боковыми бортами для перевозки инертных материалов (песок, гравий, асфальт);

- Объем кузова 20,0 м3;

- Угол подъема кузова, град. 47-50;

- Крепление гидроцилиндра – верхнее, наклонный передний борт;

- Кузов усилен ребрами жесткости;

- Фиксатор пустого кузова в транспортном положении (HYFIX);

- Кузов оснащен защитным козырьком над гидроцилиндром;

- Стабилизатор поперечной устойчивости при подъеме кузова;

- Сервисные стойки для обслуживания кузова;

- Задний борт наклонный, имеет автоматический механизм блокировки и размыкания;

- Привод замка заднего борта механический;

- Разгрузочный фартук приваренный;

- Кузов оснащен подогревом днища, боковых и передней стенок кузова от выпускной   системы двигателя шасси;

- Кузов без теплоизоляции;

- Сдвижной тент, наматывающийся на барабан;

- Держатель запасного колеса с подъемно-опускным механизмом на переднем борту;

- Лестница раскладная с левой стороны;

- Стальные задние крылья (передняя и задняя часть);

- Откидная боковая защита (ГОСТ Р 41.73-99);

- Кронштейны для крепления противооткатных упоров;

- Самосвал оснащен датчиком, сигнализирующим на панели управления в кабине водителя о работе гидравлического оборудования при подъеме кузова;

- Светоотражающая контурная маркировка (Правило ЕЭК ООН №104);

- Опознавательные знаки тяжелого ТС (Правилами ЕЭК ООН №70-01);

- Дробеструйная обработка кузова, грунтование, окраска кузова в цвет кабины;

- Двухслойная окраска – полиуретановая грунт-эмаль;

- Износостойкая и стойкая к ультрафиолету лакокрасочная система;

- Материал и толщины элементов кузова:

- Днище - высокопрочная сталь HARDOX 400 или аналог импортного производства, толщина 8мм;

- Боковые стенки, передняя стенка и задний борт - высокопрочная сталь DOMEX или аналог импортного производства, толщина 5 мм;

- Гидрооборудование BINOTTO или HYVA.  Комплектация гидрооборудования: гидравлический цилиндр, бак, насос, клапан подъема,

пневматическая и гидравлическая арматура,

- для подключения гидрооборудования самосвального прицепа по одноконтурной схеме (одна гидролиния) имеется дополнительный распределитель с пневмоуправлением из кабины, гидролиния и БРС в заднем свесе.

Дополнительная опция: 2 дополнительных задних фонаря рабочего освещения.